別紙

耐震改修工事現場確認記録書. 項 目; 補強方法; 確認内容; 登録工務店; 耐震診断士. 確認方法※; 確認方法※. １ 壁の補強; 筋かいによる補強; a) 筋かいの形状、寸法、位置の確認 b) 筋かいの欠込み部の補強の確認. 構造用合板等面材による補強; a) 面材の種類、規格、品質、形状、寸法、位置の確認. 振動エネルギーを吸収する方法による補強; a) ﾀﾞﾝﾊﾟｰ等の仕様、位置の確認. ２ 接合部の補強; 筋かい端部の接合方法; a) 筋かいの緊結及び緊結方法（Ｚ金物及びＣ金物等の工法による）の確認. 構造用合板等面材の緊結方法; a) 構造用合板の緊結の確認（釘（N50またはCN50）の間隔 cm以下） （ビス（N50またはCN50と同等）の間隔 cm以下）. 柱と横架材の接合方法; a) ﾎｰﾙﾀﾞｳﾝ金物の品質、形状、寸法、位置、緊結及び緊結方法の確認 b) 柱（通し柱、管柱）と梁との緊結及び緊結方法（Ｚ金物及びＣ金物等の工法による）の確認 c) 柱（通し柱、管柱）と土台、その他の横架材との緊結及び緊結方法（Ｚ金物及びＣ金物等の工法による）の確認. 火打ち材; a) 火打ち材の緊結及び緊結方法の確認. ３ 基礎の補修・補 強; 増打ち基礎; a) 基礎及び地中梁の種類、位置、形状、寸法の確認（基礎高さ mm） b) 鉄筋の径、本数、間隔、形状、定着、継手及び配置の確認 c) 型枠の寸法及びかぶり厚さの確認 d) 打設後の養生を適切に行ったことの確認 e) ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの材質、形状、寸法及び配置、定着、緊結状況の確認. 基礎の補修; a) 小さなひび割れ部分のエポキシ樹脂等による補修の確認 b) 1mm程度のひび割れ部分のSUS鋼板等による補修の確認. 玉石基礎の補強; a) 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造の基礎の増打ちの確認 b) 柱脚部の足固めの確認. ４ 水平構面等の 補強; 火打ち材による補強; a) 火打ち材の形状、寸法、位置の確認. 構造用合板による剛床の設置; a) 構造用合板の種類、規格、品質、形状、寸法、位置の確認 b) 構造用合板の緊結の確認（釘（N50またはCN50）の間隔 cm以下）. 屋根・下屋の補強; a) 構造用合板の種類、規格、品質、形状、寸法、位置の確認 b) 構造用合板の緊結の確認（釘（N50またはCN50）の間隔 cm以下）. ﾋﾟﾛﾃｨやｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞの補強; a) 構造用合板の種類、規格、品質、形状、寸法、位置の確認 b) 構造用合板の緊結の確認（釘（N50またはCN50）の間隔 cm以下） c) 柱と床梁の緊結の確認. ５ 腐朽・蟻害部材 の補強・交換; 腐朽・蟻害部材の補強; a) 局部的なはぎ木等の部分補修の確認 b) 根継ぎ等による部材の交換・取替えの確認. 腐朽・蟻害の再発防止; a) 防腐及び防蟻措置の確認（地盤から mm）. ６ その他; 屋根の葺替え; a) 屋根葺材の種類、仕様の確認. 外壁仕上げ材の張替え; a) 外壁仕上げ材の種類、仕様の確認. （注意）確認方法 Ａ：工事現場で目視により確認したもの Ｂ：工事現場で計測機器，検査機器を用いて確認したもの Ｃ：報告書等により確認したもの Ｄ：耐震診断士が工事現場で直接確認したもの 登録工務店及び耐震診断士がAからDまでの確認方法を参考に記入する。

(日本工業規格A列4番)